CoCo-80型手持式数据记录与动态信号分析仪

- 振动噪声测试

- 瞬态波形捕捉

- 机械故障点检

- 实时频谱分析

- 高速数据记录

- 结构模态分析

- 高品质的数据记录与信号分析仪

- 手持式、小巧、轻便、电池供电

- 操作简单

- 5.7”彩色液晶显示器

- 重量不到1.7公斤

- 8个输入通道，1个信号源输出

- 最大采样率102.4KHZ/每通道

- 24位A/D和D/A

- 130dB动态范围

- 支持全部输入通道，同时以最高采样率实时保存采集数据

- 超长电池工作时间

- 以太网、USB、SD和无线网卡连接

- 丰富的分析功能。包括时域、频谱、PSD、FRF/Coh、相位、RMS实时滤波器、阀值监测、阶次跟踪（Order Tracking）、倍频程分析（Octave,1/1,1/3,1/6,1/12）

- NVH、声学分析、振动分析、机械状态监测、模态分析

最先进的性能

CoCo-80展示了最先进的测量性能和指标。在动态和静态测量方面均表现出色。当用于动态测量时，输入通道提供一个非常高品质的动态范围、信噪比、跨通道增益匹配、相位匹配和分析频率范围的频谱平坦度。当它被用来测量静态或准静态信号，在直流或接近直流频率上它提供了非常高的精确度。

两全其美

目前，信号分析仪器分为两类，一类具有高保真度，价格昂贵、体积庞大，是可以满足你所有计算需要的实验室标准尺寸的仪器；另一类为能提供有限分析功能，但性能较低的小型坚固的便携式设备。为什么要为了便携而牺牲性能呢？现在你既可以拥有高保真、实验室质量的数据分析功能，同时又实现了便携式和坚固结构的CoCo-80。

坚固的、紧凑的和便携的结构

除了优异的测量性能指标， CoCo-80同时是一个坚固、小巧的便携式测量仪器，是非常理想的野外测试工具。CoCo-80重量小于1.7公斤。坚固的外壳上有一个支撑架，皮带和折叠臂。你可以把它放在桌子上，固定在汽车椅上或在野外用手拿着。先进的散热设计不再需要冷风扇，从而延长了电池的供电时间，以及降低工作噪音，使用充足电的电池可以使它运行长达6小时，也可以用交流电源适配器或车载电源适配器来供电，并同时给电池充电。CoCo-80非常坚固，特别适合野外使用。

多功能

CoCo-80的多功能特点可以满足你的分析需求，包括通用信号分析、FFT分析、时间记录、FRF数据采集、警报/中止监测、机器状态监测和其他很多应用。CoCo-80是适用于很多行业的理想工具，这些行业包括汽车、航空、航天、电子和军事。它是你需要简单、快捷和精确的数据处理和野外实时应用时的理想工具，可配置的信号分析CSA技术使你在实时分析时具有无限的灵活性。

CoCo-80是第一个电池供电的手持式数据采集系统。该系统结合了高端系统功能。CoCo-80装有4个或8个输入通道，并可以精确测量和录制动态和静态信号。大容量闪存可以同时录制采样率高达每通道102.4KHZ的8个通道输入的时间流信号。一个内置的信号源通道提供了各种信号输出波形，且波形与输入采样率同步。

革命性的24位A/D转换器数字技术和本公司独特的硬件设计提供了超过130dB动态范围，比竞争产品高出10倍。这使你能在同一试验中捕捉到高达10伏和低至数微伏的信号而无需改变量程设置。CoCo-80的高动态范围和保真度使测量大范围信号成为可能，而不用考虑输入信号幅度。

简单易用

CoCo-80的设计简单易用。你可以在几秒钟内开始测量、而不需要很长的准备时间。IEPE支持消除了对传感器信号调理的需要，它可以在几秒钟内启动且不受外部范围控制来进行测量。内部的CSA设置可以使你任意切换所需要的测量模式，5.7”液晶显示器可以使你监控任何形式的数据。键盘操作区域可以让你方便地切换设置和显示，运行或停止测量，并记录数据，当你完成记录准备结束工作时，可以通过USB，以太网或无线连接将数据下载到你的个人电脑上。

数据下载到个人电脑之后，你可以选择多种通用数据文件格式输出数据，以便你使用惯用的第三方分析软件进行分析。

CoCo-80软件以ASAM-ODS标准来储存和组织数据。这个数据标准提供最终的灵活性和版本兼容性。ASAM-ODS数据标准被汽车行业广泛支持，并且现在扩展到航天等其他领域。数据也可以和其他数据格式进行交换，比如UFF、BUFF、TDM、MATLAB和用户定义的ASCⅡ格式。

先进接口

该手持式系统为您配置了非常齐全、灵活的硬件接口。它有两个USB接口：一个USB用来上传和下载数据到个人电脑；另一个USB用来连接其他USB设备到CoCo-80，如鼠标、存储卡、条形码扫描器等等。一个100BaseT以太网接口可以连接Internet进行通讯，以便远程操作。SD卡接口允许你将数据保存到SD卡中，或者用安装SD接口的无线网卡进行以太网连接。内置式麦克风可以录制声音做为数据注解。扬声器和耳机可以对操作提供音频反馈。5.7英寸彩色液晶显示器可以显示所记录的数据信息。用键盘上几个简单的按钮可以快速捕捉某个点的测量值。

可以通过多个方法将CoCo-80连接到个人电脑，并且下载文件或升级软件，最简单的方法是通过USB连接，100Base以太网电缆或无线SD卡。外围接口强大的组合可以使你在想象的任何情况下使用CoCo-80。

可靠

CoCo-80是一个设计简单可靠的信号测量工具。结合了储存数据的大容量内存和在实时显示的同时进行数据处理工作。以及简单易用和功能强大的Windows分析软件使CoCo-80成为最可靠的野外测量工具。

比较起来，和PC捆绑在一起的仪器在野外的表现不可靠，并且对于快速操作和可靠获取来说过于复杂。通讯问题，额外通讯和电源电缆使设置变得复杂起来。它们也受电池功率限制并不能长时间工作。用CoCo-80你可以不需要摆弄一堆额外的设备而得到你需要的数据。

灵活的分析功能

CoCo-80基于一个独特的技术，在允许用户获取各种高级分析结果的同时仍然可以保持简单易用的界面。这个技术叫做可配置信号分析-CSA。它是CoCo-80独特的优点之一。CSA使得有特定需求的用户可以定制分析功能来配合他们的独特应用。由厂商提供的CoCo-80预制的CSA项目已经能够满足相当多的一般分析要求。同时根据使用说明书你可以组合出这些预制功能不包括的新的实时分析功能。由于CSA，CoCo-80可能成为目前最灵活同时又是最方便使用的便携式系统。

集成了采集和分析功能

CoCo-80不仅仅是一个数据记录仪，尽管它可以以102.4KHZ采样率记录所有通道数据，与此同时实时DSP技术提供先进的实时处理。当纪录数据到闪存时，你可以同时计算FFT、FRF、Tri-Spectra、APSD和所有你可以在信号分析仪中用到的窗口、平均和触发功能。操作中可以在屏幕上看到处理过的数据或保存频谱信号以保证你记录了所有你需要的事件。这种数据记录和实时处理的结合使CoCo-80成为一种通用和功能强大的工具。

PC电脑软件

工程数据管理软件，EDM是CoCo-80和其他数据分析应用之间的界面。它使用起来很简单，Windows系统软件管理个人电脑和CoCo-80之间的通讯，下载数据到个人电脑，以任何需要的格式显示数据并且可以标准文件格式输出数据，包括ASAM-ODS、UFF、BUFF、TDM、MATLAB和用户定义的ASCⅡ文件。根据文件属性或数据的缩略图显示，EDM让你可以浏览数据并快速找到你想找的纪录。时间轨迹可以重放，光标和缩放功能可以让你测量信号特性。

EDM支持完备的报告功能，可快速生成PDF、Word、Excel等多种文件格式的报告，并可由用户自定义报告模板。EDM软件还可附加数据后处理功能，可以支持导入CoCo-80记录的原始采样数据文件，由用户灵活定义数据处理流程。CoCo-80所包含的全部实时信号处理功能，都可以在后处理软件中得到支持，包括各类数字与统计分析、FFT、功率谱、频率响应FRF、倍频程Octave、阶次跟踪、声级计等。

分布式测量与远程监测

以太网接口结合远程EDM软件允许使用多个CoCo-80用于分布式测量。想象一下从你办公室监测处于不同的大楼或在世界的另一端的机器状态，多个CoCo-80可以被连接到相同的局域网并通过EDM软件的一个功能来管理。低成本，灵活度和高性能使CoCo-80成为理想的远程分布式测量工具。

CoCo-80在一个便携式坚固的包装中整合了高精度、实验室质量的数据分析仪以满足你苛刻的数据分析要求，不要为了灵活性而牺牲性能，CoCo-80可以让你鱼和熊掌兼得。

参数

| 输入 | 电压或者IEPE的8个BNC连接器，单端或者差分输入方式，交流或直流电耦合，130分贝动态范围，24位A/D转换器，±10伏输入范围 |
| --- | --- |
| 输出 | 3.5mm音频插口立体声连接器，100dB动态范围，24位D/A转换器 |
| 音频 | 针对耳机的3.5mm音频插口立体声连接器，内置扬声器和麦克风 |
| 尺寸 | 231mm×170mm×69mm |
| 重量 | 包括电池重约1.71公斤，不带电池重约1.23公斤 |
| 交流适配器 | 100-240伏特交流电 |
| 最大功率消耗 | 14瓦特 |
| 电池操作 | 自动化模式下可工作6小时 |
| 主机接口 | 2个USB端口/100BaseT以太网/SD卡无线连接 |
| 最大采样率 | 每通道最大102.4KHZ，可8个通道同时工作 |
| 闪存 | 4GB，用于系统和数据存储 |
| 液晶显示器 | 5.7”背光显示，320×240分辨率 |
| 典型的实时分析功能 | 数学运算（+、-、*、/）、积分、微分、FFT、平均、加窗自功谱、互谱、FRF、相干、实时滤波器、RMS、趋势分析、阀值报警等 FIR、IIR实时滤波器、倍频程分析（Octave.1/1，1/3，1/6，1/12），阶次跟踪（Order Tracking） |