现场微欧计OM 16

OM16 毫欧计 / 微欧计首要的设计目的是作为户外使用仪器，但也使用在车间和维护部门。

容易使用，它用一个直流电流进行感应和非感应阻抗的测量。

它大的交互式显示器实时地告知操作者有关测量的类型，量程，计算的环境条件（阻抗计算依据一个参考温度），门限状况和值。

设计用于艰苦的环境：

- 坚固的外壳

- 塑料耐洗的键盘

- 键锁测量插头

为什么选择一个OM16

- 4线测量以提供最高的精度

- 自动测量，在非感应阻抗模式下：自动触发，当在两点之间连续被确定时：一个单独操作者能执行测量。

- 在每个测量之前寄生电动势能被测量。

- 恒定测量电流用于感应负载（线圈，变压器，电动机线圈）。

- DC直流测量电流用于非感应阻抗（地连接，涂层接触阻抗）用汽车电源的电流断开。

- 温度补偿阻抗值的显示。

阻抗被自动计算由仪器考虑：测量值，环境温度，金属温度系数，参考温度。

所有的参数可编程。（环境温度能被编程或测量由于温度传感器）

- 2个可编程门限用LED指示和显示在屏幕上，亮或不断地哗哗声。

- 存储器：1000个测量识别通过数。存储读取在显示器上，或通过软件或打印机。

- 供电由NiMh电池，快速充电。

技术特点

| 量程 | 分辨率 | (1年)精度 23°C ± 5°C | 测量电流 | 电压跌落 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5mΩ | 0,1μΩ | 0,05% + 0,5μΩ | 10A | 50mV |
| 25mΩ | 1μΩ | 0,05 % + 3μΩ | 10A | 250mV |
| 250mΩ | 10μΩ | 0,05 % + 30μΩ | 10A | 2,5V |
| 2500mΩ | 0,1mΩ | 0,05% + 0,3mΩ | 1A | 2,5V |
| 25Ω | 1mΩ | 0,05 % + 3mΩ | 100mA | 2,5V |
| 250Ω | 10mΩ | 0,05% + 30mΩ | 10mA | 2,5V |
| 2500Ω | 100mΩ | 0,05% + 300mΩ | 1mA | 2,5V |

精度的给出以%的读数+固定值在23°C ± 5°C

温度补偿

用手键入或通过Pt100测量

分辨率：0.1°C，精度：± 0,5°C。

传感器被连接到键盘上或通过一个电缆。

气候环境依据CEI359

参考范围：23 ± 5°C ( RH :45 to 75% w/o condensing冷凝).

温度系数从0到18°C和从28到50°C: <10% of accuracy精度的/°C

功能参考范围：0 to 50°C (RH: 20 to 75% w/o condensing冷凝

极限功能范围：- 10°C to + 55°C (RH: 10 to 80% w/o condensing冷凝).

存储温度极限值：- 40°C to + 60°C.

环境

- 尺寸: 270 x 250 x 180 mm.

- 重量: 4Kg.

- 振动: EN61010-1.

- IP53 according to EN60529.

电池系统

- 电池: NI/MH 8,5 AH.

- 充电时间: 5H.

- 供电电源: from 92 to 256 V (45 to 400 Hz).

- 5000个测量在10A。

安全性

- According to EN 61010-1. Category II, pollution 2.

- 60 V

EMC Radiant Emission辐射发射: EN 55022, class B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Immunity抗干扰性:

- EN 61000-4-2

- EN 61000-4-3

- EN 61000-4-5

- EN 61000-4-6

- EN 61000-4-11

- EN 61000-4-4

Measurement plugs测量插头

2个圆形锁闭连接器

保护可达250V。

保险丝保护。

RS232接口用于打印机，计算机，触发。

• 附件

- Large Kelvin clip: AMT 006

大的绝对温标夹子：AMT006

Opening: 30 mm; cable of 5 m.

开口：30mm，电缆：5m。

- Small Kelvin clip : AMT012

小的绝对温标夹子：AMT012

Opening: 12 mm; cable of 5 m.

开口：12mm，电缆：5m。

- Compact test probe: AMT011

紧凑测试探头：AMT011

Length: 125 mm, cable of 5m.

长度：125mm，电缆：5m。

Diameter of rod: 4 mm.

杆杆直径：4mm

-Test probe: AMT005

测试探头：AMT005

Length: 215 mm; cable of 5m.

长度：215mm；电缆：5m。

Diameter of rod: 3mm.

杆直径：3mm。

-Trigger test probe: AMT013

触发测试探头：AMT013

Length: 215 mm; cable of 5 m.

长度：215mm；电缆：5m。

Diameter of rod: 3 mm.

杆直径：3mm。

Clamps and test probes are sold by unit

夹钳和测试探头的出售通过单元设备

-Temperature sensor: AMT014：Pt 100; Accuracy: ± 0,5°C.

温度传感器：AMT014：Pt 100; 精度: ± 0,5°C.

-Cable for AMT 014: AMT015 Length 2m.

用于AMT014的电缆：AMT015，长度2m。

-Exploitation software: LOG OM

开发软件：LOG OM

• PRINTERS打印机

PX 58: Battery model电池型号

Paper larger纸大于 58mm

CX 85: DC power model直流电源型号

Paper larger纸大于 85mm

(Serial cable supplied in standard with printers提供的电缆是标准打印机线).