BCP-518 Broadband Current Probe Data宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-518

| Frequency | Transfer Impedance Factor (dB ohms) |
| --- | --- |
| 100 KHz | -9.2 |
| 120 KHz | -7.7 |
| 140 KHz | -6.5 |
| 160 KHz | -5.5 |
| 180 KHz | -4.6 |
| 200 KHz | -3.8 |
| 250 KHz | -2.3 |
| 300 KHz | -1.0 |
| 350 KHz | 0.0 |
| 400 KHz | 0.8 |
| 450 KHz | 1.5 |
| 500 KHz | 2.1 |
| 600 KHz | 3.1 |
| 700 KHz | 3.9 |
| 800 KHz | 4.6 |
| 900 KHz | 5.1 |
| 1.0 MHz | 5.6 |
| 1.5 MHz | 7.2 |
| 2 MHz | 8.3 |
| 3 MHz | 9.6 |
| 4 MHz | 10.5 |
| 5 MHz | 11.2 |
| 7 MHz | 12.0 |
| 10 MHz | 12.9 |
| 20 MHz | 13.2 |
| 50 MHz | 13.5 |
| 70 MHz | 13.5 |
| 100 MHz | 14.1 |
| 200 MHz | 14.2 |
| 300 MHz | 14.2 |
| 400 MHz | 13.5 |
| 500 MHz | 12.1 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Operation Manual (198Kb)